ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление по строительству и развитию территории города Брянска Муниципальный контракт: №0127300013113000270 от 07 мая 2013 г. МК №19 от 28 августа 2015 г..

Г. БРЯНСК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(2 ЭТАП)

Т о м  2

Книга 5

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

первый этап развития генерального плана

основные мероприятия

(в редакции по результатам

публичных слушаний

20.10.2015 г.)

Москва     2015

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Управление по строительству и развитию территории города Брянска Муниципальный контракт: №0127300013113000270 от 07 мая 2013 г. МК №19 от 28 августа 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Г. БРЯНСК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(2 ЭТАП)

Т о м  2

Книга 5

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

первый этап развития генерального плана

основные мероприятия

(в редакции по результатам

публичных слушаний

20.10.2015 г.)

Первый заместитель

Генерального директора													С. И. Бычков

Директор по архитектуре, 
градостроительству и проектным работам							И. М. Шнайдер

Главный архитектор института											К. Ф. Неустроев

Главный инженер проекта												Е. И. Ивашкина

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Том 1. Книга 1. Положения о территориальном планировании |  |
| 2. | Том 1. Книга 2. Положения о территориальном планировании (раздел водоснабжения) | Секретно |
| Графические материалы |  |  |
| 1. | - Карта функциональных зон городского округа - (разработка 2-го этапа) | М 1:10000 |
| 2. | - Карта границ городского округа и города Брянска (разработка 2-го этапа) | М 1:10000 |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 4. | - Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (разработка 1-го этапа) | М 1:20000 |
| 5. | - Карта планируемого размещения объектов водоснабжения - (разработка 2-го этапа) | М 1:10000 Секретно |
| 6. | - Карта планируемого размещения объектов водоотведения бытовых стоков (разработка 2-го этапа) | М 1:10000 |
| 7. | - Карта планируемого размещения объектов тепло-, газо-, электроснабжения и связи (разработка 2-го этапа) | М 1:10000 |
| 8. | - Карта инженерной защиты от опасных природных процессов (разработка 2-го этапа) | М 1:10000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Том 2. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта |  |
| 2. | Том 2. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| 3. | Том 2. Книга 3. Материалы по обоснованию проекта (раздел водоснабжения) | Секретно |
| 4. | Том 2. Книга 4. Каталог координат поворотных точек границы городского округа город Брянск |  |
| 5. | Том 2. Книга 5. Первый этап развития генерального плана. Основные мероприятия |  |
| Графические материалы |  |  |
| 1. | Карта положения города Брянска в системе расселения (разработка 2-го этапа) | (б/м) |
| 2. | Карта потенциального развития городских территорий | М 1:10 000 |
| 3. | Карта современного использования территории городского округа (опорный план) (разработка 1-го этапа) | М 1:10 000 |
| 4. | Карта анализа реализации предыдущих генеральных планов (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 5. | Карта комплексного анализа территории. Оценка условий для размещения объектов капитального строительства. (разработка 1-го этапа) | М 1:10 000 |
| 6. | Карта комплексного анализа территории. Оценка условий для массового отдыха. (разработка 1-го этапа) | М 1:10 000 |
| 7. | Карта мероприятий по территориальному планированию (основной чертёж) (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 8. | Карта первоочередных мероприятий по территориальному планированию (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 9. | Карта объектов культурного наследия (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 10. | Карта развития улично-дорожной сети на 1 этапе (разработка 1-го этапа) | М 1:20000 |
| 11. | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Охрана природы (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 12. | Карта зон с особыми условиями использования территорий, формируемыми санитарно-гигиеническими и экологическими факторами. Особо охраняемые природные территории (разработка 2-го этапа) | М 1:10 000 |
| 13. | Карта современного состояния жилищного фонда (разработка 2-го этапа) | б/м |
| 14. | Карта территорий по формам собственности (разработка 2-го этапа) | б/м |
| 15. | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского округа | М 1:10 000 |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	9

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	9

1.1. Развитие производственного сектора	10

1.2. Прогноз численности населения	15

1.3. Жилищное строительство	15

1.4. Социальная инфраструктура	20

1.5. Развитие транспортной инфраструктуры	32

1.6. Водоотведение бытовых стоков	33

1.7. Электроснабжение	39

1.10. Мероприятия по охране окружающей среды	43

1.10.1. Охрана пойменных территорий	43

1.10.2. Охрана геологической среды	43

1.10.3. Улучшение экологического состояния рек и др. водных объектов	43

1.10.4. Сохранение и развитие системы ООПТ	43

1.10.5. Охрана атмосферного воздуха	43

1.10.6. Обеспечение благоприятной городской среды для жителей	43

1.11. Обращение с отходами производства и потребления	43

1.12. Инженерная защита и подготовка территории	43

1.12.1. Защита от затопления паводками 1% обеспеченности	43

1.12.2. Защита от подтопления грунтовыми водами	43

1.12.3. Организация поверхностного стока	43

1.12.4. Противоэрозионные мероприятия	43

1.13. Озеленение	43

2. основные технико-экономические показатели	43

# Введение

Настоящий градостроительный документ «Внесение изменений в генеральный план г. Брянска (2 этап)» выполняется по заказу Брянской городской администрации в соответствии с Муниципальным контрактом № 0127300013113000270 от 7 мая 2013 года.

Представленная работа является продолжением ранее выполненной «Корректировки генерального плана г. Брянска (1 этап)» в соответствии с Муниципальным контрактом от 19 августа 2011 года.

Действующий генеральный план г. Брянска выполнен в 1994 году с проектным сроком 2015 год на расчётную численность населения 500-600 тыс. человек («Гипрогор», Москва).

Изменения по основополагающим социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, произошедшие за последние годы, принятые меры к усовершенствованию административных органов власти городов и регионов России, одобренные в новой редакции Градостроительный и Земельный Кодексы РФ сформировали новые требования к пространственному развитию территорий.

Новая разработка вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым Брянская городская администрация сможет руководствоваться в меняющихся социально-экономических условиях.

В основу разработки положено новое представление о генеральном плане, как о прогнозном документе, отражающем объективные процессы в жизни города.

Генеральный план г. Брянска выполняется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.

В основу генплана положены документы о прогнозах развития города, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

При разработке проекта принимаются во внимание:

-	«Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области» (утверждены постановлением администрации Брянской области от 4 декабря 2012 г. № 1121).

-	«Положения о территориальном планировании Брянской области» СТП Брянской области (утверждены постановлением администрации Брянской области от 14 июня 2011 г. № 528) (НПИ «ЭНКО»).

-	Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года (утверждена постановлением администрации Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604).

-	Стратегия социально-экономического развития города Брянска до 2025 года (утверждена постановлением от 10 апреля 2012 года № 785-П).

-	Целевые программы, охватывающие социальную, экономическую и экологическую сферы развития города, инженерно-транспортные системы.

Проектные предложения выполнены с учётом произведённых отводов и проектов застройки, полученных в городе.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-	расчетный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2033-2035 гг.);

-	первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2023-2025 гг.);

-	перспективный срок реализации генплана – до 30-40 лет (2043-2053 гг.).

Проектные решения генерального плана города Брянска являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Генеральный план представляется в электронном виде, разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории городского округа.

Работа выполнена в архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

К. В. Самылов – главный архитектор проекта, архитектор;

Е. И. Ивашкина – главный инженер проекта, специалист по инженерной защите и подготовке территории, ГИП, Почётный строитель России;

Н. М. Холодова – главный экономист проекта, ГИП экономист;

Ю. З. Шершевский – главный специалист по транспорту;

Н. В. Рязанова – специалист по водоснабжению, водоотведению и санитарной очистке, ГИП;

А. А. Дронова – ведущий инженер по энергоснабжению;

М. Г. Москаленко – зав. группой дендролог;

Е. В. Зырянова – зав. группой эколог.

Графическое оформление проекта:

С. А. Шиндина, В. Г. Смирнова, В. В. Панихина.

С. Д. Белов – Архитектор консультант, ГАП, заслуженный архитектор России.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике города.

Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству Брянской городской администрации, коллективу управления по строительству и развитию территорий города Брянска, ответственным работникам областных и городских ведомственных служб, за активную помощь и поддержку в работе, считая их полноправными участниками градостроительного проекта.

# 1. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

# ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия первого этапа развития генерального плана, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2023-2025 гг.), разработаны с целью реализации целей и задач:

-	Стратегии социально-экономического развития города Брянска до 2025 года;

-	ряда Целевых программ, охватывающих социальную, экономическую и экологическую сферы развития города, инженерно-транспортные системы;

-	инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных финансовых ресурсов бюджета городского округа и иных источников финансирования.

Использование целевых программ является ключевым инструментом для реализации проектов развития.

Другим, не менее важным инструментом, является частно-государственное партнерство, которое позволит привлекать бизнес для финансирования инфраструктурных проектов в сфере строительства, ЖКХ, городского транспорта, создания промышленных парков.

Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана являются основой для формирования городской инвестиционной программы.

Главная генеральная цель – повышение качества жизни населения  города Брянска.

Площадки первоочередного строительства предложены, исходя из следующих позиций:

-	с учётом инвестиционных проектов, уже намеченных к реализации в городе Брянске, касающихся развития как социальной сферы, в том числе жилищного строительства, так и научно-производственного сектора;

-	с учетом разработанных и утверждённых проектов планировки;

-	с целью завершения комплексного строительства жилых районов и полного обеспечения их объектами повседневного обслуживания, детскими дошкольными и школьными образовательными учреждениями, зонами рекреации и объектами физкультуры и спорта;

-	с целью формирования и благоустройства улиц и районов, «работающих на престиж» и определяющих лицо города Брянска.

## 1.1. Развитие производственного сектора

«Стратегия социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года» предусматривает создание в городе привлекательной бизнес-среды и инновационное развитие производственного сектора экономики, которые смогут обеспечить:

-	дальнейший рост промышленного потенциала и повышение конкурентоспособности производимой продукции;

-	подготовку новых производственных площадок для реализации потенциальных инвестиционных проектов;

-	создание отраслевой и общегородской инновационной инфраструктуры на базе крупных предприятий из ряда действующих, в том числе – технологических бизнес-инкубаторов на базе ВУЗов.

Актуальность решения этих задач усиливается тем, что состоянием городской экономики и экологии во многом определяется привлекательность городской среды для бизнеса, жителей и туристов.

На первый этап развития в части развития и размещения промышленных объектов учитывается:

-	строительство фабрики мороженого ОАО «Брянское мороженое»;

-	строительство завода по переработке бытовых и промышленных отходов мощностью 250 тыс. тонн в год в посёлке Большое Полпино;

-	создание ЗАО «Корпорация Брянский МТЛЦ», в составе: мультимодального центра складского хранения и грузопереработки, мультимодального контейнерного терминала с подъездными автомобильными и железнодорожными путями, центра грузового транспорта в рамках формирования Брянской региональной транспортно-логистической системы (РТЛС) (производственная площадка в районе посёлка Свень);

-	создание «Брянского областного промышленного парка» (ул. Красноармейская);

-	реализация ряда инвестиционных проектов предприятий г. Брянска:

Таблица 1.1

|  | Наименование проекта | Наименование предприятия – инициатора проекта | Цель проекта | Стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание мощностей под увеличение выпуска магистральных тепловозов | ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» | Создание новой технологии, перепрофилирование производства, расширение действующего производства | 2 325 168,0 |
| 2 | Организация централизованного производства локомотивных тележек на ЗАО «УК «БМЗ» | ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод | Расширение действующего производства, техническое перевооружение и расширение действующего производства | 403 110,85 |
| 3 | Производство (программа выпуска – 300 шт/год) специальных колесных шасси разных модификаций и освоение производства систем мульти-лифт для ВВТ (МО РФ) и ПТН (н/х) | Закрытое акционерное общество «Брянский автомобильный завод» | Реконструкция и техническое перевооружение действующих производств | 1 000 000,0 |
| 4 | Техперевооружение литейного цеха №3 ОАО «ПО «Бежицкая сталь» | ОАО «ПО «Бежицкая сталь» | Создание автоматизированного производства, обеспечивающего высокое качество продукции | 5 306 308,0 |
| 5 | Организация производства одноразовых микрохирургических скальпелей с кремниевыми монокристаллическими лезвиями с наноразмерной режущей кромкой | ЗАО «Группа Кремний Эл» | создание нового производства и новой технологии | 580 000,0 |
| 6 | Разработка и организация производства изделий электронной техники на широкозонных материалах (карбид кремния и арсенид галлия) как основа энергосберегающих технологий | ЗАО «Группа Кремний Эл» | Техническая модернизация и создание нового производства на предприятии | 50 000,0 |
| 7 | Создание новых производств по выпуску зерноуборочных комбайнов с учетом технического перевооружения завода и расширением действующего производства | ЗАО СП «Брянсксельмаш» | Создание новых производств, техническое перевооружение и расширение действующего производства | 100 000,0 |
| 8 | Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ОАО «БЭМЗ» | Открытое акционерное общество «Брянский электромеханический завод» | Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства | 613 380,0 |
| 9 | Реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной базы широкополосных сверхвысокочастотных устройств ОАО «БЭМЗ» | Открытое акционерное общество «Брянский электромеханический завод» | Создание специализированного технологического комплекса по производству, тестированию, испытаниям широкополосных сверхвысокочастотных устройств | 86 623,53 |
| 10 | Реконструкция производства и строительство завода по выпуску спецтехники | ООО «Амкодор-Брянск» | Организация сборочного производства спецтехники | 290 115,0 |
| 11 | Модернизация и расширение бумажного производства ООО «Брянская бумажная фабрика» | ООО «Брянская бумажная фабрика» | Техническое перевооружение и расширение действующего производства | 177 000,0 |
| 12 | Строительство завода по переработке бытовых и промышленных отходов в поселке Большое Полпино города Брянска | ОАО «Чистая планета» | Создание предприятия по сбору, вывозу, переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), а также получение вторичных перерабатываемых материалов | 422 615,0 |
| 13 | Строительство фабрики мороженого | ОАО «Брянское мороженое» | Строительство комплекса зданий и сооружений фабрики общей производительностью 4 тыс. тонн в год для производства мороженого | 456 715,0 |
| 14 | Техническое перевооружение и модернизация производства в ЗАО «Термотрон-Завод» | ЗАО «Термотрон-Завод» | техническое перевооружение и расширение действующего производства | 174 000,0 |
| 15 | Создание цеха по производству мелкоштучных бетонных изделий – тротуарной плитки и бордюрного камня | ОАО «Стройсервис» | создание нового производства | 40 000,0 |
| 16 | «Организация производства железобетонных изделий на линии безопалубочного формования» | ОАО «Стройсервис» | техническое перевооружение и создание новой технологии | 66 248,0 |
| 17 | Строительство II очереди завода ОАО «Брянский гормолзавод» | ОАО «Брянский гормолзавод» | расширение действующего производства | 66 370,0 |
| 18 | Строительство хлебозавода | ГУП «Брянский хлебокомбинат №1» | создание нового производства | 1 800 000,0 |
| 19 | Организация производства кабельной продукции | ООО «Брянсккабель» | создание нового производства | 27 155,0 |
| 20 | Организация производства древесно-топливных гранул и обрезных пиломатериалов | ООО «ДОЦ» | реконструкция и техническое перевооружение производства | 417 575,0 |
| 21 | Организация производства автогрейдеров экспортного исполнения и организация конвейерной линии сборки с целью улучшения качества и расширения номенклатуры выпускаемых изделий | ЗАО «Брянский арсенал» | модернизация существующей продукции в целях выхода на экспортные рынки | 106 279,0 |
| 22 | Расширение производства пива на ОАО «Брянскпиво» до 3 300 тыс. дал. | ОАО «Брянскпиво» | создание новой технологии, расширение действующего производства | 184 000,0 |
| 23 | Строительство склада | ОАО «Брянскпиво | Создание нового подразделения (организация единого склада сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции) | 70 000,0 |
| 24 | Устройство новой сушилки ржаного солода | ОАО «Брянскпиво | Расширение действующего производства с использованием новой технологии | 70 000,0 |
| 25 | Строительство торгово-развлекательного центра «АЭРО ПАРК» | ООО «Регион ТРЦ» | Создание современного торгово-развлекательного центра | 3 880 800,0 |

Кроме того, на первый этап развития, в рамках стратегических программ «Создание инновационной инфраструктуры» и «Развитие научной и инновационной деятельности на территории города» («Стратегия социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года») проектом генерального плана предусматривается формирование технопарка (промзона Фокинского района).

В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует провести специальную работу по изучению производственной функции города.

Для этого уже на первом этапе развития необходимо:

1. Провести оценку производственных объектов по следующим направлениям:

-	функциональная принадлежность объекта недвижимости (производственная, коммунально-складская, деградированные территории, автобазы и т.д.);

-	привлекательность территории (экономическая, градостроительная, ландшафтная, экологическая и т. д.);

-	степень отрицательного воздействия на окружающую среду (объем выбросов, сбросов, промышленных отходов);

-	экологические механизмы снижения негативного воздействия производственной зоны (наличие проекта санитарно-защитной зоны, наличие проекта предельно-допустимых выбросов, экологического паспорта предприятия);

-	данные о количестве жилищного фонда, находящегося санитарно-защитной зоне предприятия;

-	принятие решения о перепрофилировании, реконструкции, выносе этого предприятия или выводе жилищного фонда;

-	анализ культурной, исторической, архитектурной ценности территории и зданий (памятники, рядовая застройка, уникальная современная архитектура);

-	форма собственности;

-	рентабельность;

-	капитальность и физическое состояние зданий;

-	изучение вопросов целесообразности функционирования существующих железнодорожных подъездных путей, учитывая большую их протяженность в городе, что значительно осложняет транспортные связи между районами

2. Выполнить проект оптимизации застройки промышленно-коммунальных зон городского округа Брянск.

## 1.2. Прогноз численности населения

Проектная численность населения, определена на основе:

-	прогноза численности постоянного населения г. Брянска в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития г. Брянска»;

-	анализа динамики численности населения г. Брянска за период 1995-2012 гг.;

-	разницы между наличным и постоянным населением на уровне 5 тыс. человек в пользу наличного (материалы Росстат).

Инвестиционная политика, проводимая в городе, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению в город дополнительных ресурсов.

Принимая во внимание вышесказанное, а также для оценки потребности города в ресурсах территории и инженерного обустройства города, с учётом временно пребывающего населения (студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т.д.), расчётная численность населения на первый этап развития принята на уровне 435 тыс. человек.

## 1.3. Жилищное строительство

Жилищный вопрос в городе Брянске является достаточно острой социальной проблемой.

Программа «Совершенствование системы управления в жилищном секторе городского хозяйства» («Стратегия социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года») предусматривает следующие мероприятия:

-	устранение различного рода «обременений» для застройщиков;

-	сокращение сроков получения разрешительных документов на строительство, более активное предоставление земли под застройку;

-	поддержание в актуальном состоянии документов территориального планирования;

-	освоение и применение новейших технологий, обеспечивающих ускорение сроков строительства и снижение материальных затрат;

-	повышение темпов роста строительства жилья;

-	развитие малоэтажного строительства;

-	расселение ветхого и аварийного жилья;

-	развитие социальных программ по улучшению жилищных условий жителей города;

-	развитие ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан;

-	соблюдение нормативных требований при застройке городских территорий;

-	совершенствование инфраструктуры города и его окрестностей.

На первый этап генерального плана учитывается проведение ряда мероприятий по жилищной политике, реализуемых в настоящее время в городе, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и прочих нуждающихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе проживающих в ветхом и аварийном фонде, регулярное проведение технического аудита для оценки реального состояния жилищного фонда города.

Таблица 1.2

Жилищное строительство на I этап развития

| Варианты темпов жилищного строительства | Объём нового строительства, млн. м2 общей площади | Норма жилищной обеспеченности, м2/чел.* |
| --- | --- | --- |
| Исходя из сложившихся ежегодных темпов строительства на уровне 300 тыс. м2 | 3,0 | 31,3 |
| Исходя из тенденций их увеличения – до 350 тыс. м2 на I этап развития и 390 тыс. м2 – на расчётный срок (в соответствии со Стратегией развития г. Брянска) | 3,5 | 32,4 |

Новое жилищное строительство планируется следующих видов:

-	многоэтажные жилые дома и дома повышенной этажности (от 9 этажей и выше);

-	среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

-	малоэтажные многоквартирные жилые дома, в том числе с приквартирными земельными участками (до 4 этажей, включая мансардный);

-	блокированные жилые дома, в том числе с приквартирными земельными участками (до 3 этажей);

-	индивидуальные отдельно стоящие жилые дома усадебного типа высотой до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками.

На первый этап развития предусматривается освоение 45% намеченного объёма (порядка 3,5 тыс. м2 общей площади).

Жилищное строительство намечается как на свободных площадках в пределах разработанных проектов планировки (район бывшего аэродрома, район «Автозаводец», район по ул. Флотской, микрорайоны «Камвольный», «Орловский»), а также на площадках реконструкции и сноса малоценного ветхого фонда в районе улиц Почтовая, Институтская, Металлистов, Советская, Малыгина, Бондаренко, Дуки, пр. Ст. Димитрова, ул. Спартаковская, Пушкина, Фосфоритная, Красный Маяк, проспекта Московского, Чкалова, Олега Кошевого, Белобережская.

Структура жилищного строительства на первый этап:

-	многоэтажное – 75% (2647 тыс. м2);

-	среднеэтажное – 3% (106 тыс. м2);

-	малоэтажное – 6% (212 тыс. м2);

-	индивидуальное и блокированное с участками – 16% (565 тыс. м2).

Для размещения нового жилищного строительства на первый этап потребуется порядка 760 га территорий, в том числе:

-	под многоэтажную застройку – 330 га;

-	под среднеэтажную – 17 га;

-	под малоэтажную – 63 га;

-	под индивидуальную и блокированную с участками – 350 га.

Из общего объёма жилищного строительства на свободных территориях размещается 82-84%, на реконструируемых – 16-18%.

Убыль жилищного фонда на первый этап развития определяется в размере – 122 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда города с учётом существующей сохраняемой застройки и различных темпов строительства составит 	на первый этап развития – 13,6-14,1млн. м2 общей площади.

Намеченные мероприятия по жилищному строительству позволят на первый этап развития увеличить среднюю норму жилищной обеспеченности до 32,4 м2/чел.

Таблица 1.3

Распределение жилищного фонда и населения

на I этап развития

|  | Наименование районов, тип застройки | Современное состояние |  | I этап развития |  |  |  | Расселяемое население, тыс. чел. при средней обеспеч. 32,4 м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | убыль за весь период | сущ. сохр.1) | новое стр-во2) | итого к концу I этапа |  |
|  |  | население, тыс. чел. | жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Бежицкий, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 34,7 | 845,89 | - | 846,0 | 741,0 | 1587,0 | 48,9 |
|  | - среднеэтажная | 62,5 | 1525,25 | - | 1525,0 | 10,0 | 1535,0 | 47,4 |
|  | - малоэтажная | 9,1 | 222,03 | 9,0 | 213,0 | 120,0 | 333,0 | 10,3 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 48,0 | 1170,28 | 34,0 | 1136,0 | 265,0 | 1401,0 | 43,2 |
|  | И Т О Г О | 154,3 | 3763,45 | 43,0 | 3720,0 | 1136,0 | 4856,0 | 149,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бежицкий (северная часть) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 34,7 | 845,89 | - | 846,0 | 237,0 | 1083,0 | 33,4 |
|  | - среднеэтажная | 59,0 | 1439,85 | - | 1440,0 | 10,0 | 1450,0 | 44,8 |
|  | - малоэтажная | 9,0 | 218,53 | 9,0 | 209,0 | 120,0 | 329,0 | 10,1 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 37,1 | 892,96 | 31,0 | 862,0 | 55,0 | 917,0 | 28,3 |
|  | В с е г о | 139,8 | 3397,23 | 40,0 | 3357,0 | 422,0 | 3779,0 | 116,6 |
| 1.2 | Бежицкий (южная часть) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | - | - | - | - | 504,0 | 504,0 | 15,6 |
|  | - среднеэтажная | 3,5 | 85,4 | - | 85,0 | - | 85,0 | 2,6 |
|  | - малоэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 7,5 | 185,0 | 3,0 | 182,0 | 100,0 | 282,0 | 8,7 |
|  | В с е г о | 11,0 | 270,4 | 3,0 | 267,0 | 604,0 | 871,0 | 26,9 |
| 1.3 | п. Радица-Крыловка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - среднеэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - малоэтажная | 0,1 | 3,5 | - | 4,0 | - | 4,0 | 0,1 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 3,4 | 92,32 | - | 92,0 | 110,0 | 202,0 | 6,2 |
|  | В с е г о | 3,5 | 95,82 | - | 96,0 | 110,0 | 206,0 | 6,3 |
| 2 | Советский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 44,9 | 1272,70 | - | 1273,0 | 1452,0 | 2725,0 | 84,1 |
|  | - среднеэтажная | 44,1 | 1250,14 | - | 1250,0 | 20,0 | 1270,0 | 39,2 |
|  | - малоэтажная | 6,9 | 196,46 | 18,0 | 178,0 | 40,0 | 218,0 | 6,7 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 17,1 | 482,97 | 15,0 | 468,0 | 20,0 | 488,0 | 15,1 |
|  | И Т О Г О | 113,0 | 3202,27 | 33,0 | 3169,0 | 1532,0 | 4701,0 | 145,1 |
| 3 | Володарский, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 25,3 | 531,01 | - | 531,0 | 144,0 | 675,0 | 20,8 |
|  | - среднеэтажная | 31,0 | 652,25 | - | 652,0 | 46, 0 | 698,0 | 21,6 |
|  | - малоэтажная | 5,6 | 118,58 | 9,0 | 110,0 | 52,0 | 162,0 | 5,0 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 20,2 | 423,78 | 15,0 | 409,0 | 230,0 | 639,0 | 19,7 |
|  | И Т О Г О | 82,1 | 1725,62 | 24,0 | 1702,0 | 472,0 | 2174,0 | 67,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Володарский (осн. часть) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 25,3 | 531,01 | - | 531,0 | 144,0 | 675,0 | 20,8 |
|  | - среднеэтажная | 30,9 | 649,55 | - | 649,0 | 46,0 | 695,0 | 21,5 |
|  | - малоэтажная | 5,4 | 113,88 | 9,0 | 105,0 | 52,0 | 157,0 | 4,8 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 14,2 | 284,9 | 15,0 | 270,0 | 40,0 | 310,0 | 9,6 |
|  | В с е г о | 75,8 | 1579,34 | 24,0 | 1555,0 | 282,0 | 1837,0 | 56,7 |
| 3.2 | п. Б. Полпино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - среднеэтажная | 0,1 | 2,7 | - | 2,7 | - | 2,7 | 0,1 |
|  | - малоэтажная | 0,2 | 4,7 | - | 4,7 | - | 4,7 | 0,1 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 6,0 | 138,88 | - | 139,0 | 190,0 | 329,0 | 10,2 |
|  | В с е г о | 6,3 | 146,28 | - | 146,0 | 190,0 | 336,0 | 10,4 |
| 4 | Фокинский, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 19,1 | 474,17 | - | 474,0 | 310,0 | 784,0 | 24,2 |
|  | - среднеэтажная | 32,8 | 813,57 | - | 813,0 | 30,0 | 843,0 | 26,0 |
|  | - малоэтажная | 8,6 | 214,01 | 12,0 | 202,0 | - | 202,0 | 6,2 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 20,1 | 499,04 | 10,0 | 489,0 | 50,0 | 539,0 | 16,6 |
|  | И Т О Г О | 80,6 | 2000,79 | 22,0 | 1978,0 | 390,0 | 2368,0 | 73,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Фокинский (осн. часть) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная | 19,1 | 474,17 | - | 474,0 | 310,0 | 784,0 | 24,2 |
|  | - среднеэтажная | 29,8 | 737,39 | - | 737,0 | 15,0 | 752,0 | 23,2 |
|  | - малоэтажная | 5,6 | 136,76 | 10,0 | 127,0 | - | 127,0 | 3,9 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 16,8 | 415,67 | 8,0 | 408,0 | 30,0 | 438,0 | 13,5 |
|  | В с е г о | 71,3 | 1763,99 | 18,0 | 1746,0 | 355,0 | 2101,0 | 64,8 |
| 4.2 | Белые Берега |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная |  |  |  |  | - | - | - |
|  | - среднеэтажная | 3,0 | 76,18 | - | 76,0 | 15, 0 | 91,0 | 2,8 |
|  | - малоэтажная | 3,0 | 77,25 | 2,0 | 75,0 | - | 75,0 | 2,3 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 3,3 | 83,37 | 2,0 | 81,0 | 20,0 | 101,0 | 3,1 |
|  | В с е г о | 9,3 | 236,8 | 4,0 | 232,0 | 35,0 | 267,0 | 8,2 |
|  | И Т О Г О ПО ПРОЕКТУ | 430,0 | 10692,13 | 122,03) | 10570,0 | 3530,0 | 14100,0 | 435,0 |
|  | - многоэтажная | 125,6 | 3123,77 | - | 3124,0 | 2647,0 | 5771,0 | 178,1 |
|  | - среднеэтажная | 170,6 | 4241,21 | - | 4241,0 | 106,0 | 4347,0 | 134,1 |
|  | - малоэтажная | 30,2 | 751,08 | 48,0 | 703,0 | 212,0 | 915,0 | 28,2 |
|  | - индивидуальная и блокир. с участками | 103,6 | 2576,07 | 74,0 | 2502,0 | 565,0 | 3067,0 | 94,6 |
|  | 1) – для удобства расчётов цифры округлены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) – индивидуальная застройка – с учётом строительства на существующих участках и ранее произведённых отводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) – в том числе порядка 65 тыс. м2 – по программе сноса ветхого и непригодного для проживания муниципального жилья |  |  |  |  |  |  |  |

Серьёзной проблемой к концу расчётного срока генерального плана станет состояние панельных жилых домов первых годов постройки.

Учитывая, что срок службы панельных тонкостенных «хрущёвок» (1955-70 годы постройки) составляет порядка 50 лет, уже сегодня сроки службы большинства этих зданий близки к предельному и проблема расселения их жителей становится злободневной.

В связи с вышесказанным, уже на первый этап развития необходимо предусмотреть мероприятия по составлению единого реестра зданий данной категории с целью проведения технического аудита и выработки мероприятий по их дальнейшей эксплуатации.

## 1.4. Социальная инфраструктура

На первый этап развития потребность в новом строительстве учреждений обслуживания определяется в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровней, а также «Нормативами градостроительного проектирования Брянской области».

Месторасположение объектов обслуживания и их ёмкость определяются с целью завершения комплексного строительства жилых районов и полного обеспечения их объектами повседневного обслуживания, детскими дошкольными и школьными образовательными учреждениями, зонами рекреации и объектами физкультуры и спорта.

Образование

Неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по территории города, а также намечаемое генпланом освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности.

На территории сложившейся застройки, в случаях необходимости, предлагается рассмотреть вопросы о возврате отдельных зданий детских дошкольных учреждений, переданных в начале перестройки, (характеризующейся резким снижением рождаемости), под другие функции.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что современная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составляет лишь 74%, на первый этап строительства намечено строительство 33 детских дошкольных учреждения общей ёмкостью 7,2 тыс. мест (порядка 70% объёма нового строительства, намеченного в генеральном плане).

Размещение новых общеобразовательных школ диктуется необходимостью соблюдения радиусов пешеходной доступности, в основном, в районах нового строительства.

Таблица 1.4

Перечень основных объектов капитального строительства

|  | Наименование учреждения | Адрес | Основания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 1. | Детский сад на 140 мест | Бежицкий район район «Автозаводец» | Проект планировки микрорайона «Автозаводец» |
| 2. | Детский сад на 140 мест | Бежицкий район район «Автозаводец» | Проект планир. территор., огранич. ул. Народной–Катунина–проездом 2-ым Карьерным |
| 3. | Детский сад на 75 мест | Бежицкий район район «Автозаводец» | Предложение «Гипрогора» |
| 4. | Детский сад на 220 мест | Бежицкий район, р-н камвольного комбината | Проект планировки мкр. «Камвольный» |
| 5 | Детский сад на 140 мест | Бежицкий район ул. Цюрупы | Предложение «Гипрогора» |
| 6 | Детский сад на 320 мест | Бежицкий район ул. Институтская | Предложение «Гипрогора» |
| 7 | Детский сад на 160 мест | Бежицкий район ул. Флотская | Предложение «Гипрогора» |
| 8 | Детский сад на 350 мест | Жилой район по ул. Флотской | Проект планировки по ул. Флотской |
| 9 | Детский сад на 350 мест | Жилой район по ул. Флотской | Проект планировки по ул. Флотской |
| 10 | Детский сад на 350 мест | Жилой район по ул. Флотской | Проект планировки по ул. Флотской |
| 11 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 12 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 13 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 14 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 15 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 16 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 17 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 18 | Детский сад на 220 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 19 | Детский сад на 300 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 20 | Детский сад на 280 мест | Советский район Район ул. Дуки, 7-я линия–кольцевая развязка по ул. Крахмалёва | Проект планировки территории |
| 21 | Детский сад на 150 мест | Советский район Район ул. Дуки – Бондаренко – 9 Января – В. Сафроновой | Предложение «Гипрогора» |
| 22 | Детский сад на 120 мест | Советский район район, ограниченный ул. Брянского Фронта, м-н № 4 | УКС |
| 23 | Детский сад на 60 мест | Советский район бывшая территория завода «Арсенал» | Проект планировки «Арсенал» |
| 24 | Детский сад на 280 мест | Советский район ул. Костычева | УКС |
| 25 | Детский сад на 280 мест | Советский район мкр. «Речной» | Проект планировки м-на «Речной» |
| 26 | Детский сад на 350 мест | Советский район Пр. Ст. Димитрова - ул. Карачижская – Спартаковская | Предложение «Гипрогора» |
| 27 | Детский сад на 280 мест | Володарский район ул. Фосфоритная | Проект планировки квартала по ул. Фосфоритной |
| 28 | Детский сад на 75 мест | Володарский район ул. 4-ая Разина | Проект планировки по ул. 4-ая Разина |
| 29 | Детский сад на160 мест | Володарский район п. Б. Полпино | Предложение «Гипрогора» |
| 30 | Детский сад на 335 мест | Фокинский район мкр. «Орловский» | УКС |
| 31 | Детский сад на 220 мест | Фокинский район ул. Новозыбковская | УКС |
| 32 | Детский сад на 160 мест | Фокинский район ул. Белобережская | УКС |
| 33 | Детский сад на 115 мест | Фокинский район территория, ограниченная ул. Фестивальной–Чкалова–Полесская | Проект планировки территории |
|  | Всего: 7170 мест |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа на 600 мест | Бежицкий район в районе ул. Вокзальная, 134 | Предложение «Гипрогора» |
| 2 | Общеобразовательная школа на 1200 мест | Бежицкий район район камвольного комбината | Проект планировки м-на «Камвольный» |
| 3 | Общеобразовательная школа на 1050 мест | Жилой район по ул. Флотской | Проект планировки по ул. Флотской |
| 4 | Общеобразовательная школа на 1050 мест | Жилой район по ул. Флотской | Проект планировки по ул. Флотской |
| 5 | Общеобразовательная школа на 840 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 6 | Общеобразовательная школа на 960 мест | Советский район район бывшего аэропорта | Проект планировки территории бывшего аэропорта |
| 7 | Общеобразовательная школа на 600 мест | Советский район район, ограниченный ул. Брянского Фронта, мкр. № 4 | УКС |
| 8 | Общеобразовательная школа на 400 мест | Советский район мкр. «Речной» | Проект планировки м-на «Речной» |
| 9 | Общеобразовательная школа на 1300 мест | Фокинский район мкр. «Орловский» | Проект планировки м-на «Орловский» |
| 10 | Общеобразовательная школа на 600 мест | Фокинский район территория, ограниченная ул. Фестивальной–Чкалова–Полесская | Проект планировки территории |
|  | Всего 8600 мест |  |  |

Окончательное решение о необходимости строительства детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений, их ёмкости, специализации и очерёдности ввода в эксплуатацию должно приниматься в соответствии с планами управления по образованию администрации города Брянска.

Здравоохранение

В системе здравоохранения города Брянска предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ, в том числе Программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2013-2020 годы), утверждённой Постановлением правительства Брянской области № 91-п от 29 апреля 2013 г.).

Таблица 1.5

Перечень основных объектов капитального строительства

в области здравоохранения

|  | Наименование | Адрес | Основания |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство и реконструкция |  |  |  |
| Объекты регионального значения (объекты капитального строительства регионального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта) |  |  |  |
| 1 | Водогрязелечебница «Деснянские Зори» (мощность – 80 человек) | пер. Житомирский, 29а, 31 | Программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2013-2020 годы), утверждённой Постановлением правительства Брянской области № 91-п от 29 апреля 2013 г.) Материалы ГКУ «УКС Брянской области» |
| 2 | Реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром на 50 мест ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №1 (общая площадь – 2,9 тыс. м2) | Володарский район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1а |  |
| 3 | Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» (общая площадь – 10,7 тыс. м2) | Советский район, пр. Ст. Димитрова, 100 |  |
| 4 | Реконструкция физиотерапевтического отделения ГУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» (общая площадь – 1,03 тыс. м2) | Советский район ул. Октябрьская, 44 |  |
| 5 | Лечебный корпус ГУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» | Советский район ул. Калинина, 177, 125 |  |
| 6 | Соединительный корпус между корпусами №1,2,3,7 областной больницы №1 | Советский район, пр. Ст. Димитрова, 86 |  |
| 7 | Перинатальный центр ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» | Бежицкий район ул. Камозина,11 б-р 50 лет Октября, 40 |  |
| 8 | Лечебный корпус ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» | Советский район ул. Бежицкая, 30 | Программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2013-2020 годы), утверждённой Постановлением правительства Брянской области № 91-п от 29 апреля 2013 г.) Материалы ГКУ «УКС Брянской области» |
| 9 | Патологоанатомический корпус ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» | Бежицкий район ул. Камозина,11 б-р 50 лет Октября, 40 |  |
| 10 | Детская поликлиника | Фокинский район, Ул. Менжинского |  |
| 11 | Поликлиника на 760 пос./см | Советский район, Район бывшего аэропорта |  |
| 12 | Поликлиника | Бежицкий район жилой район «Автозаводец» |  |
| 13 | Больница скорой помощи | Советский район, ул. Бежицкая |  |
| В рамках развития государственно-частного партнерства |  |  |  |
| 1 | Областной наркодиспансер | Бежицкий район мкр. Вокзальный ул. Ново-Советская |  |
| 2 | Лечебный корпус, диспансерное отделение, лечебно-производственных мастерские областной психиатрической больницы № 1 | Володарский район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1а |  |
| 3 | Вертолетные площадки | Советский район, район бывшего аэропорта |  |
| 4 | Хирургический корпус Брянской областной больницы № 1 | Советский район, пр. Ст. Димитрова, 86 |  |
| 5 | Создание диагностического центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии | Советский район, пр. Ст. Димитрова, 96 Территория онкодиспансера |  |
| 6 | Амбулаторные диализные центры | Советский район ул. Бежицкая, 30 или район бывшего аэропорта |  |
| 7 | Хирургический корпус на базе областного онкологического диспансера | Советский район, пр. Ст. Димитрова, 96 |  |
| 8 | Реконструкция административно-хозяйственного корпуса ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» с целью создания на его базе центра рентгенохирургических операций | Советский район ул. Октябрьская, 44 |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| 1. | Брянский областной противотуберкулёзный диспансер |  | На основании информации департамента здравоохранения Брянской области и анкет отдельных учреждений здравоохранения |
|  | - здание стационара | пр.Ст. Димитрова, 80 |  |
|  | - поликлиника | пр.Ст. Димитрова, 80 |  |
| 2. | Брянский областной кожно-венерологический диспансер |  |  |
|  | - диспансерное отделение | ул. Кулькова, 16 |  |
|  | - стационар круглогодичного пребывания | ул. Калинина, 152 |  |
| 3. | Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1 | ул. 22 съезда КПСС, 4 |  |
| 4. | Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | пр.Ст. Димитрова, 96 |  |
|  |  | ул. Урицкого, 48 |  |
|  |  | ул. Грибоедова, 7 |  |
| 5. | Брянская городская больница № 2 |  |  |
|  | - хирургический корпус | ул. Чернышевского, 52а |  |
|  | - взрослая поликлиника | ул. Чернышевского, 52а |  |
|  | - детская поликлиника | ул. К. Цеткин, 10 |  |
|  | - филиал взрослой поликлиники | ул. Пушкина, 76 |  |
|  | - женская консультация | ул. Пушкина, 7 |  |
| 6. | Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. заболеваниями Брянской обл. | ул. Спартаковская, 5д |  |
| 7. | Брянский областной онкологический диспансер |  |  |
|  | - хозяйственный корпус | пр.Ст. Димитрова, 96 |  |
| 8. | Брянская областная психиатрическая больница №1 |  |  |
|  | - дневной стационар | ул. Калинина, 92 |  |
|  | - диспансерное отделение | ул. Калинина, 94 |  |
| 9. | Брянская городская поликлиника № 1 | ул. Металлургов, 6 |  |
| 10. | Брянская городская поликлиника № 8 |  |  |
|  | - стационар | ул. Карла Маркса, 12 |  |
| 11. | Областная стоматологическая поликлиника | пр.Ст. Димитрова, 11а |  |
| 12. | Брянский мед. техникум им. Академика Н. М. Амосова | ул. Луначарского, 49а |  |
| 13. | Брянская областная инфекционная больница | ул. Софьи Перовской, 41 |  |

Окончательные решения о реорганизации системы медицинского обслуживания населения, о проведении структурных преобразований в системе здравоохранения, о строительстве новых и реконструкции существующих учреждений здравоохранения принимаются специализированными региональными и федеральными организациями.

Культура

Для организации стабильной работы государственных учреждений культуры Брянской области, а также укрепления материально-технической базы учреждений культуры и соответствия современному уровню требований по качеству предоставляемых услуг предусматривается постройка специальных, отвечающих техническим нормам и стандартам зданий.

Таблица 1.6

Перечень основных объектов капитального строительства

|  | Наименование учреждения | Адрес | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строительство и реконструкция |  | По материалам управления культуры Брянской городской администрации По материалам управления культуры Брянской городской администрации |
|  | Объекты местного значения |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Т. П. Николаевой» | ул. Брянской пролетарской дивизии, 13, Комсомольская, 10 |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» | Советский район ул. Калинина,77 |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа» | ул. Горького, 40, Горького, 42, Никитина, 13 |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 9» | Костычева, 57 |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10» | Ул. Богдана Хмельницкого, 79 |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» | ул. Никитина, 19 |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры Советского района» | ул. Калинина, 66 |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры р.п. Радица-Крыловка» | р.п. Радица-Крыловка, ул. Комсомольская, 2а |  |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры и искусства» | ул. Пушкина, 79 |  |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской выставочный зал» | ул. Октябрьская, 38 |  |
| 11 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска» | ул. Дуки, ул. Майской Стачки |  |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Юность» | ул. Пушкина, 12 |  |
| 13 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Салют» | ул. Пушкина, 36 |  |
| 14 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Победа» | ул. Майской Стачки, 5 |  |
| 15 | Центральная детская библиотека им. М. Горького | ул. Молодой Гвардии, д.35 |  |
| 16 | Детская библиотека №1 | ул. Никитинская, д.12 |  |
| 17 | Детская библиотека №2 | пр-т Ст. Димитрова, .6 |  |
| 18 | Детская библиотека №3 | ул. Красных партизан, д.11 |  |
| 19 | Детская библиотека №4 | Димитрова, д.120 |  |
| 20 | Детская библиотека №5 | ул. Ермакова, д.38 |  |
| 21 | Детская библиотека №6 | ул. Новая, д. 14 |  |
| 22 | Детская библиотека №7 | ул. Новозыбковская, д.19 |  |
| 23 | Детская библиотека №8 | ул. Куйбышева, д.19 |  |
| 24 | Детская библиотека №9 | ул. Тельмана, д.78 |  |
| 25 | Отдел комплектования и обработки | ул. Октябрьская, д.103 |  |
| 26 | Библиотека№2 | ул. Пушкина, д. 19 |  |
| 27 | Библиотека№4 | пер. Металлистов, д.8 |  |
| 28 | Библиотека№6 | пос. Бордовичи, ул. Ильича, д. 4 |  |
| 29 | Библиотека №10 | пер. Банный, д.4 |  |
| 30 | Библиотека №12 | ул. Мира, д.94 |  |
| 31 | Библиотека №15 | пер. Кирова, д.124 |  |
| 32 | Библиотека №16 | ул. Вокзальная, д.152 а |  |
|  | Объекты регионального значения (объекты капитального строительства регионального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта) |  |  |
| 1 | ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» (общ. площадью 2000 м2) | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 2 | ГБУК «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (общей площадью 600 м2) | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 3 | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» (общ. площадью 1500 м2) | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 4 | Музей народных ремесел (общей площадью 500 м2) | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 5 | Специализированное здания с куполом для ГАУК «Брянский областной планетарий» (общей площадью 2200 м2) | Советский район ул. Калинина |  |
| 6 | Колледж музыкального и изобразительного искусства Брянской области | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 7 | Расширение площадей для хранения книг ГБУК «Брянская областная детская библиотека» на 400 м2 | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 8 | Областной кукольный театр | предположительноСоветский район, необходимо учесть при разработке проекта планировки территории | Предложение, согласованное с департаментом культуры Брянской области |
|  | В рамках развития государственно-частного партнерства |  |  |
| 9 | Аквапарк | Советский район, район «Изумрудный» | Проект планировки планировочного р-на «Изумрудный» |
| 10 | Центр семейного досуга | Бежицкий район жилой район «Автозаводец» | Предложение «Гипрогора» |
| 11 | Центр семейного досуга | Бежицкий район Микрорайон «Камвольный комбинат» | Предложение «Гипрогора» |

Физкультура и спорт

В рамках Программы «Брянск – город спортивных, энергичных людей» («Стратегия социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года») предусматриваются следующие мероприятия:

-	разработка механизм привлечения внебюджетных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта;

-	проведение модернизации и реконструкции муниципальных спортивных сооружений;

-	строительство в городе новых спортивных сооружений;

-	развитие сети детско-юношеских спортивных школ;

-	принятие мер к повышению квалификации работников сферы физической культуры и спорта;

-	проведение в городе российских и международных соревнований;

-	создание условий для развития массовых видов спорта на территории города.

В развитии Программы на первый этап развития проектом предусматривается как строительство новых объектов спорта, так и реконструкция существующих.

Таблица 1.7

Перечень основных объектов капитального строительства

|  | Наименование учреждения | Адрес | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строительство и реконструкция |  |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |
| 1. | Стадион «Локомотив» (реконструкция, строительство трибун и подтрибунных помещений, раздевалок, душевых, тренерских, укладки искусственного газона на футбольном поле и обустройство беговой дорожки) | Володарский район ул. Мичурина, 29 | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
| 2. | Реконструкция стадиона имени «Брянских Партизан» | Володарский район ул. Пушкина, 67 | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
| 3. | ДЮСШ «Олимп» (реконструкция горнолыжного склона, а также реконструкция старой части здания школы) | Советский район Ул. Дуки, 88 | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
| 4. | ДЮСШ «Спартак» (капитальный ремонт внутренних помещений) | Фокинский район ул. Гомельская, 1 | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
| 5. | Спортивный комплекс с раздевалкой | Володарский район ул. Пушкина | Проект планировки территории по ул. Пушкина |
| 6. | Яхт-клуб | Бежицкий район микрорайон «Автозаводец» | Проект планировки микрорайона «Автозаводец» |
| 7. | Плоскостные сооружения на территории МОУДОД СДЮСШОР по спортивной гимнастике | Советский район проспект Ленина, д. 6г | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
| 8. | Грунтовые теннисные корты | Бежицкий район ул. 50 Армии стадион «Камвольщик» | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
| 9. | Универсальная спортивная площадка на стадионе «Юность» Фокинского района | Фокинский район стадион «Юность» ул. 2-ая Аллея | Материалы комитета по физкультуре и спорту г. Брянска |
|  | Объекты регионального значения (объекты капитального строительства регионального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта) |  |  |
| 1. | Теннисный центр (общей площадью 5,0 тыс. м2) Площадь участка 0,6 га | Бежицкий район территория ПКиО им. Пушкина | Государствен-ная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012-2015 годы), предложения управления физической культуры и спорта Брянской области |
| 2. | Дворец единоборств | Советский район район бывшего аэропорта |  |
| 3. | Дома спорта «Олимпийские надежды» | Фокинский район |  |
| 4. | Бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса | Володарский район ул. 2-ая Мичурина |  |
| 5. | Реконструкция стадиона «Десна», 6 тыс. мест | Бежицкий район ул. Кромская, 48/2 |  |
| 6. | Легкоатлетический манеж на 200 мест | Бежицкий район ул. Кромская, 48/2 рядом со стадионом «Десна» |  |
| 7. | Универсальный спортивный комплекс | Фокинский район ул. Челюскинцев в районе лицея № 27 |  |
|  | В рамках развития государственно-частного партнерства |  |  |
| 1. | Развитие спортпарка «Варяг» | Советский район, район Соловьи | Материалы управления физической культуры и спорта Брянской области, предложения АНО «ФСК «Варяг» |
| 2. | Спортивно-развлекательный комплекс (фитнес-клуб, 3 тыс. м2, бассейн, 25х12 м, мини-аквапарк, 500 м2, два спортзала 18х36м, спа-салон, сауны, кафе на 50 мест, зимний сад, 100 м2, медицинский центр, 500 м2) | Советский район, район «Изумрудный» | Проект планировки планировочного района «Изумрудный» |

Общественно-деловая сфера. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Общественно-деловые и торгово-развлекательные объекты предусмотрены к размещению практически во всех районах первоочередного строительства, формируя их центры (район бывшего аэропорта, район «Изумрудный», ул. Ульянова, ул. Калинина, ул. Авиационная, ул. Флотская, ул. Пушкина, ул. Фосфоритная, район «Автозаводец», район «Орловский», ул. Спартаковская, проспект Московский и др.).

Гостиницы

Развитие индустрии туризма обуславливает расширение гостиничного хозяйства с одновременным повышением качества обслуживания.

На первый этап размещение новых гостиниц предусмотрено:

-	в районе бывшего аэропорта (Советский район);

-	в микрорайоне «Изумрудный» (Советский);

-	микрорайоне «Орловский» (Фокинский).

Прачечные и химчистки, бани

В настоящее время в городе не хватает прачечных и химчисток. Нормативно потребность в этих учреждениях должна увеличиваться:

-	прачечные - до 52,2 тыс. кг сухого белья в сутки;

-	химчистки – до 5,0 тыс. кг обр. вещей в смену.

Современная обеспеченность банями составляет 50%. Общая потребность нового строительства бань составляет порядка 2,2 тыс. мест.

На первый этап предусматривается ремонт (или замена) существующих ветхих и аварийных зданий, строительство новых объектов, размещение которых  рекомендуется как на территориях коммунальных зон, так и в составе спортивно-оздоровительных комплексов.

Окончательное принятие решений о выборе площадок для размещения объектов и их ёмкости принимается на стадиях проекта планировки.

## 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры

На первом этапе реконструкции городской транспортной системы следует реализовать мероприятия:

- Строительство дороги по пойме Десны от ул. Речной до Московского проспекта;

- Реконструкцию улиц Фокина и Советской с возможностью приспособления первой из них для движения только общественного пассажирского транспорта;

- Реконструкцию улиц Бежицкой, Объездной и Красноармейской с доведением ширины проезжей части до 6÷8 полос, в том числе выделяемых для движения ОПТ;

- Реконструкцию Первомайского мостового перехода;

- Реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по ул. Никитина;

- Реконструкцию ул. 2-я Мичурина;

- Строительство новых магистральных улиц по мере застройки новых районов (Старый аэропорт, Изумрудный и др.)

- Дублирование участка ул. Калинина возле завода «Арсенал»;

- Продление проспекта Ст. Димитрова с формированием трассы до ул. Дуки, и с выполнением проектно-изыскательских работ по её дальнейшему продлению в Володарский район;

- Перепланировку перекрёстков по ул. Красноармейской и Авиационной с целью повышения их пропускной способности.

Перечисленные мероприятия показаны на схеме I очереди преобразования УДС.

К первоочередным мероприятиям следует отнести также сопутствующие планировочным решениям организационные действия, в том числе:

-	мероприятия, стимулирующие пользование в городе общественным пассажирским транспортом вместо личного автомобиля;

-	создание и ввод в действие электронной модели, имитирующей работу транспортной системы;

-	внедрение современных способов регулирования движением.

## 1.6. Водоотведение бытовых стоков

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Расход воды на нужды промышленных предприятий на первый этап принимается на современном уровне, на расчетный срок – на 10% выше современного уровня.

Неучтенные расходы принимаются в размере 10% суммарного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод на первый этап приводятся в таблице.

Таблица 1.8

Расчетные расходы бытовых сточных вод по районам на первый этап

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на человека | Население, тыс. чел первый этап | Расход сточных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население |  |  |  |
| Бежицкий район |  |  |  |
| Бежицкий район (северная часть) |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная и среднеэтажная застройка) | 250 | 78,2 | 19,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 28,3 | 5,7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 10,1 | 1,5 |
| Итого |  | 149,8 | 26,8 |
| Бежицкий район (южная часть) |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная и среднеэтажная застройка) | 250 | 18,2 | 4,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 8,7 | 1,7 |
| Итого |  | 26,9 | 6,3 |
| п. Радица-Крыловка |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 6,2 | 1,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 0,1 | 0,015 |
| Итого |  | 6,3 | 1,2 |
| Итого население Бежицкий район |  | 149,8 | 34,3 |
| Советский район |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная и среднеэтажная застройка) | 250 | 123,3 | 30,8 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 15,1 | 3,0 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 6,7 | 1,0 |
| Итого население Советский район |  | 145,1 | 34,8 |
| Володарский район |  |  |  |
| Володарский (осн. часть) |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная и среднеэтажная застройка) | 250 | 42,3 | 10,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 9,6 | 1,9 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 4,8 | 0,7 |
| Итого |  | 56,7 | 13,2 |
| п. Б. Полпино |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (среднеэтажная застройка) | 250 | 0,1 | 0,025 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 10,2 | 2,0 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 0,1 | 0,015 |
| Итого |  | 10,4 | 2,0 |
| Итого население Володарский район |  | 67,1 | 15,2 |
| Фокинский район (основная часть) |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (многоэтажная и среднеэтажная застройка) | 250 | 47,4 | 11,9 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 13,5 | 2,7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 3,9 | 0,6 |
| Итого население Фокинский район (основная часть) |  | 64,8 | 15,2 |
| п. Белые Берега |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (среднеэтажная застройка) | 250 | 2,8 | 0,7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (малоэтажная усадебная и блокированная застройка) | 200 | 3,1 | 0,6 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн (малоэтажная застройка) | 150 | 2,3 | 0,3 |
| Итого население п. Белые Берега |  | 8,2 | 1,6 |
| Итого население Фокинский район |  | 73,0 | 16,8 |
| Всего население по городу |  | 435,0 | 101,1 |
| Промышленность | - | - | 26,2 |
| Итого |  |  | 127,3 |
| Неучтенные расходы – 10% |  |  | 12,7 |
| Всего по городу (округленно) |  |  | 140,0 |

В соответствии с выполненными расчетами, расход бытовых сточных вод от г. Брянска на первый этап составит 140,0 тыс. м3/сут.

На первый этап предлагаются следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы централизованного водоотведения бытовых стоков г. Брянска:

- Реконструкция 1-ой очереди канализационных очистных сооружений города Брянска (далее по тексту КОС) производительностью 80 тыс. м3/сут.

- Завершение строительства и ввод в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка на КОС.

- Реконструкция и модернизация главной канализационной насосной станции (далее по тексту ГКНС) по ул. Калинина с увеличением производительности до 70,0 тыс. м³/сут.

- Проектирование и перекладка одной нитки напорного коллектора от ГКНС до КОС диаметром 800 мм с увеличением диаметра до 1000 мм. Протяженность коллектора 1,5 км (в однотрубном исчислении).

- Демонтаж с перекладкой главного самотечного коллектора нижней зоны диаметром 1000 мм по ул. Набережная до ГКНС. Протяженность участка реновации коллектора –2,35 км.

- Демонтаж с перекладкой самотечного канализационного коллектора 5А диаметром 800 мм от Монумента летчикам защитникам Родины до камеры по ул. Спартаковская – ул. Урицкого. Протяженность участка реновации коллектора – 4,6 км.

- Реконструкция самотечного коллектора БЗМТО, подающего стоки на КНС-3 Володарского района.

- Строительство централизованной системы водоотведения в пос. Большое Полпино. Отвод сточных вод будет осуществляться в самотечный коллектор БЗМТО.

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне по ул. Фосфоритная–ул. Рылеева (Володарский район) с отводом сточных вод самотеком в самотечный коллектор БЗМТО.

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне по ул. Профсоюзная–ул. Партизанская (Володарский район) с отводом сточных вод самотеком в существующие сети.

- Реновация (перекладка) самотечного коллектора № 1 Бежицкого района (ул. Молодой Гвардии) диаметром 700÷900 мм до ГКНС № 4. Протяженность коллектора 5,3 км.

- Реновация (перекладка) самотечного коллектора № 3 Бежицкого района (ул. Металлургов) диаметром 800-1200 мм до ГКНС № 4. Протяженность коллектора 6,2 км.

- Реновация самотечного коллектора по Московскому проспекту от ОАО «Литий» до РНС «Фокинская» с увеличением диаметра до 500 мм. Протяженность коллектора 4,0 км.

- Реконструкция двух ниток напорного коллектора диаметром 2х600 мм от КНС «Ждановская» (Фокинский район) до КОС. Общая протяженность коллектора в две нитки 7,9 км.

- Перекладка напорного коллектора от РНС «Фокинская» до КОС. Общая протяженность коллектора 1,5 км (в однотрубном исчислении). Первая очередь строительства – перекладка коллектора от Западного проезда до КОС (ведется строительство).

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне «Автозаводец».

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне «Мичуринский». Предусмотрено строительство трех КНС с напорными коллекторами и самотечных коллекторов. Отвод сточных вод будет осуществляться на КНС «Первомайская» (в настоящее время ведется строительство).

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне «Флотский». В состав внеплощадочных сетей водоотведения входит строительство камеры переключения на напорных коллекторах от ГКНС «Первомайская» и строительство системы водоотведения микрорайона «Аэропорт» до существующего канализационного коллектора по ул. Советская (в настоящее время ведется строительство).

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне «Аэропорт». Предусмотрено строительство двух КНС с напорными коллекторами и самотечных коллекторов. Отвод сточных вод будет осуществляться в самотечный коллектор по ул. Советская.

- Строительство локальной системы водоотведения (очистные сооружения заводского изготовления; самотечно-напорные коллектора и КНС) в пос. Радица-Крыловка.

- Строительство централизованной системы водоотведения в поселке Бежицы.

- Сточные воды будут передаваться на КНС «Первомайская». Первый этап – строительство сетей и сооружений для микрорайона по ул. Островского. Сточные воды будут передаваться на КНС «Первомайская».

- Строительство централизованной системы водоотведения в пос. Чайковичи. Первый этап – строительство сетей и сооружений для микрорайона по ул. Болвинская. Сточные воды будут передаваться в самотечный коллектор по ул. Молодая Гвардия.

- Развитие централизованной системы водоотведения в микрорайоне «Орловский» и по ул. Беловежская (Фокинский район). Предусматривается строительство КНС и системы самотечных и напорных трубопроводов. Сточные воды будут передаваться в самотечный коллектор по пр. Московский.

- Строительство уличных сетей канализации для обеспечения централизованным водоотведением планируемой застройки, расположенной в Фокинском районе на территории вдоль пр. Московский (от КОС до ул. Западная). Предусматривается строительство КНС и системы самотечных и напорных трубопроводов. Сточные воды будут передаваться в напорный коллектор по пр. Московский, и далее на КОС.

- Строительство централизованной системы водоотведения в микрорайоне по ул. Спартаковская.

- Перекладка самотечного коллектора диаметром 400 мм по ул. Верхний Судок от пр. Ленина до ул. Набережная. Протяженность коллектора 0,9 км.

- Перекладка самотечного коллектора по проспекту Ст. Димитрова.

- Перекладка самотечного коллектора диаметром 250 мм по ул. Фокина от пр. Ленина до ул. Калинина. Протяженность коллектора 0,8 км.

- Перекладка самотечного коллектора Верхней Зоны диаметром 400 мм по ул. Луначарского до ул. Пролетарской. Протяженность коллектора 0,8 км.

- Перекладка самотечного коллектора диаметром 300 мм по бульвару Гагарина от пл. Ленина до ул. Набережная. Протяженность коллектора 0,8 км.

- Перекладка самотечного коллектора диаметром 300 мм по ул. Калинина от ул. Горького до ул. Набережная. Протяженность коллектора 0,6 км.

- Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования: КНС 5-го микрорайона, КНС БТИ, КНС «Станция защиты растений», ГКНС-4, КНС «Технологическая», РНС Володарского района, КНС-3 Володарского района, РНС «Фокинская», КНС «Ждановская», КНС «Первомайская», КНС «Городищенская», КНС «Трубчевская», КНС «505 квартал», КНС «Желябово», КНС микрорайона «Московский», КНС «Отрадное».

## 1.7. Электроснабжение

-	Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Брянская с установкой двух АТ 220/110 кВ номинальной мощностью 250 МВА каждый (совместно с установкой СКРМ). Мероприятие предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. со сроком окончания строительства 2018 год.

-	Реконструкция ПС 220 кВ «Новобрянская» с увеличением автотрансформаторной мощности АТ 220/110 кВ и полном восстановлении СКРМ на шинах110 кВ ПС 220 кВ «Новобрянская».

-	Увеличение пропускной способности  на транзитных ВЛ 110 кВ «Сталелитейная – Цементная» и «Дормашевская – Восточная».

-	Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности на ПС 110кВ «Бежицкая», «Городищенская», «Дормашевская», «Карачижская», «Водозабор»; ПС 35 кВ «Володарская», «Городская».

-	Замена трансформатора Т2 на ПС 110 кВ «Сталелитейная».

-	Восстановление всех БСК 110-6-10 кВ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго».

-	Установка устройств УПК-Ц на подстанциях ПС 220 кВ «Новобрянская», «Брянская»; ПС 110 кВ «Сталелитейная», «Бежицкая», «Дормашевская», «Урицкая».

-	Установка шкафов ПА на ПС 110 кВ «Сталелитейная», «Бежицкая», «Дормашевская», «Урицкая».

-	Перевод ПС 35 кВ «Фокинская» на напряжение 110 кВ с демонтажем существующей ВЛ 35 кВ «Восточная – Фокинская» и сооружением ВЛ 110 кВ «Восточная – Фокинская» протяженностью 2 км.

-	Перевод ПС 35 кВ «Фосфоритная» на напряжение 110 кВ с сооружением ВЛ 110 кВ «Мамоновская – Фасфоритная»протяженностью 0,5 км.

-	Демонтаж отпайки от ВЛ 110 кВ «Брянская – Фасонолитейная» II цепь на ПС «Городищенская» и ПС «Мичуринская» протяженностью 10 км.

-	Строительство ВЛ 110 кВ «Сталелитейная – Городищенская» протяженностью 4 км с отпайкой на ПС «Мичуринская» протяженностью 2,5 км.

-	Реконструкция ПС 110 кВ «Мичуринская», «Водозабор», «Городищенская», «Сталелитейная» в связи со строительством ВЛ 110 кВ «Сталелитейная – Городищенская».

-	Сооружение новой ПС 110 кВ «Фасонолитейная» с трансформаторами 2х6300 кВА для обеспечения потребности в электроэнергии ООО «Бежицкий сталелитейный завод».

-	Строительство ПС 110 кВ «Соловьи» для обеспечения новой застройки на территории старого аэропорта г. Брянска.

-	Сооружение ВЛ 110 кВ «Городищенская – Соловьи» протяженностью 3,5 км.

-	Установка батареи статической компенсации (БСК) на ПС 110 кВ «Южная» (1,4 МВАр).

-	Установка батареи статической компенсации (БСК) на ПС 110 кВ «Советская» (4х1,8 МВАр).

-	Проведение, по необходимости, реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним;

-	Проведение перекладки кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности;

− Строительство новых РП или РТП напряжением 10 кВ для электроснабжения новых и существующих площадок города, удалённых от РУ-10 кВ ПС с прокладкой к ним по две питающие кабельные линии 10 кВ;

-	Прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих РП;

-	Строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА;

-	Прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников;

-	Новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчётную нагрузку;

-	Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции.

## 1.8. Теплоснабжение

Строительство новой котельной мощностью 30 МВт по ул. Дятьковская в Бежицком районе с переключением нагрузки ликвидируемых котельных по ул. Дятьковская, 153а, ул. Дятьковская, 155а, ул. Дятьковская, 166а, ул. Нахимова, 124, ул. Заводская, 1а, ул. Ново-Советская, 103а.

- Строительство котельной в мкр. «Московский» с переключением нагрузки ликвидируемой котельной по ул. Бузинова, 2б.

- Ликвидация котельной по ул. 3 Интернационала, 31 с переключением нагрузки ГВС на котельную по ул. Ленинградская, 24; ОВ на котельную по ул. Камозина, 38а.

- Реконструкция котельной по ул. Дятьковская, 119а со строительством тепловых сетей для подключения нагрузки ликвидируемой котельной по ул. Ново-Советская, 83.

- Реконструкция котельной по ул. Ново-Советская, 48, со строительством тепловых сетей для подключения нагрузки ликвидируемой котельной по ул. Ново-Советская, 34.

- Реконструкция котельной по ул. Ново-Советская, 69, со строительством тепловых сетей для подключения нагрузки ликвидируемой котельной по ул. Азарова, 57.

- Реконструкция котельной по ул. Комсомольская, 4б, для переключения нагрузки ликвидируемой котельной по ул.Ульянова, 39.

- Ликвидация подвальной электрокотельной по ул. Бежицкая, 187  с установкой котла наружного размещения.

- Ликвидация котельной по ул. Советская, 94б с переключением нагрузки на котельную по ул. Советская, 98.

- Ликвидация подвальной котельной по ул. Калинина, 177 с переключением нагрузки на котельную по ул. Октябрьская, 107с.

- Ликвидация котельной по ул. Пролетарская, 98 с переключением нагрузки на котельную по ул. Фокина, 84.

- Ликвидация котельной по ул. Трофименко, 12 с установкой котла наружного размещения.

- Строительство котельной в п. Свень.

- Ликвидация котельной по пр. Московский, 10 с переключением нагрузки на котельную по ул. Чкалова, 3.

- Ликвидация котельной по пр. Московский, 103 с установкой современных котлов в пристройке к котельной.

- Ликвидация котельной по ул. Победы, 5 с установкой котлов наружного размещения.

- Установка котла наружного размещения по ул. Менжинского, 9б.

- Ликвидация котельной по пр. Детский, 7а с переключением нагрузки на котельную по пер. Чернышевского, 14 с ее реконструкцией.

- Ликвидация котельной по  ул. Чернышевского, 52а с переключением нагрузки на котельную по ул. Чернышевского, 58а с сооружением тепловых сетей.

- Ликвидация котельной по пр. Никитина, 13 с переключением нагрузки на котельную по ул. Пушкина, 4.

- Строительство новой котельной для обеспечения нужд потребителей ООО «Брянскпромбетон».

- Ликвидация котельной ООО «Линия» с переключением нагрузки на котельную по пр. Московский, 103.

- Ликвидация котельной ООО «Брянскспиртпром» с переключением нагрузки на котельные по ул. Горького, 22 и ул. Луначарского, 42а.

- Реконструкция существующих источников тепла, срок эксплуатации оборудования которых превысил нормативный срок.

- Перекладка тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Сооружение котельной в Советском районе для  обеспечения новых потребителей централизованным отоплением и ГВС.

- Прокладка тепловых сетей от проектируемой котельной в Советском районе протяженностью 27 км, в том числе на территории бывшего аэропорта – 13,5 км.

- Ликвидация котельной № 73 попадающей на территорию новой застройки.

- Сооружение новой котельной в южной части Бежицкого района.

- Прокладка тепловых сетей от проектируемой котельной в южной части Бежицкого района протяженностью 1,2 км.

- Сооружение котельной в мкр. Луговой для обеспечения теплом многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки.

- Прокладка тепловых сетей от проектируемой котельной мкр. Луговой протяженностью 1,5 км.

- Сооружение котельной для обеспечения теплом промышленной площадки расположенной в северной части Володарского района.

- Сооружение расчетного количества ЦТП.

- Обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами жилой малоэтажной и индивидуальной застройки.

## 1.9. Газоснабжение

Источники газоснабжения г. Брянска остаются прежними – четыре АГРС.

- Сооружение газопроводов среднего давления с сооружением ГРП (ГРПШ) до новых площадок малоэтажного и индивидуального строительства мкр. Полпино.

- Подвести газопровод высокого (среднего) давления к проектируемым котельным.

- Сооружение газопровода высокого давления для газификации индивидуальной усадебной застройки в мкр. Радице-Крыловка протяженностью 2 км с сооружением ГРП (ГРПШ).

- Закольцовка газопровода высокого давления в районе усадебной застройки южной части Бежицкого района с сооружением ГРП (ГРПШ).

- Проложить газопровод высокого давления в районе усадебной застройки северной части Бежицкого района протяженностью 2,5 км с сооружением ГРП (ГРПШ).

- Проложить газопровод высокого давления к мини-ТЭС протяженностью 0,5 км.

- Закольцовка газопровода высокого давления по ул. Рославльской с газопроводом высокого давления по ул. Брянского Фронта (ПГБ), протяженностью 0,5 км (п/э Д=225 мм).

- Прокладка газопровода высокого давления от ГРП № 356 (ул. Менжинского, ул. Щербакова) до ГРП № 389 н.п. Ходаринка с установкой перепускного ГРП (газопровод высокого давления Д=159 мм с газопроводом среднего давления Д=219 мм – газопровод п/э Д=160 мм) протяженностью 2,1 км.

- Прокладка газопровода высокого давления по ул. Флотской от газопровода высокого давления по ул. 22 съезда до ул. Делегаткой в Бежицком районе, протяженностью 1,5 км (п/э Д=110 мм).

- Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Островского, ул. Ильича, ул. Шмидта п. Бордовичи (№ 1970): закольцовка газопровода низкого давления протяженностью 1,3 км п/э Д=225 мм по ул. Делегатская п. Бежичи с газопроводом, проложенным по ул. Островского п. Бордовичи.

- Реконструкция газопровода высокого и низкого давления в н.п. Бежичи (№ 2611): закольцовка п/э протяженностью 0,4 км Д=160 мм от ул. Сахарова до пер. Каманина.

## 1.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом предлагается комплекс мероприятий планировочного характера, направленных на охрану и улучшение окружающей среды:

## 1.10.1. Охрана пойменных территорий

1.	Запрещение любых видов строительства на пойменных территориях г. Брянска до разработки и утверждения в установленном порядке проекта восстановления, развития и охраны пойменных территорий.

## 1.10.2. Охрана геологической среды

1. Строительство мусоросортировочного завода (пос. Большое Полпино г. Брянска);

2. Обеспечение мероприятий по очистке и рекультивации загрязненных участков почв на производственных территориях (тяжелыми металлами ЗАО «БАЗ»; ОАО «Брянский Арсенал»; ОАО «Монолит», ОАО «Кремний»), нефтепродуктов (территория ООО ПК «Брянский сталелитейный завод», ООО ПК «БСЗ», АЗС ООО «Газпром трансгаз Москва»).

## 1.10.3. Улучшение экологического состояния рек и др. водных объектов

1. Обеспечение нормативов сброса сточных вод (МУП «Брянский городской водоканал», предприятия города):

-	Модернизация и развитие систем водоотведения и очистки сточных вод с использованием новейшего энергосберегающего оборудования.

-	Создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства.

2. В промышленных зонах модернизация локальных очистных сооружений на предприятиях города, в т.ч. осуществляющих сброс в р. Десну, р. Снежеть, оз. Орлик (ОАО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»; ОАО «Брянский Арсенал»; ЗАО «БАЗ»).

3. Внедрение современных рыбозащитных устройств на водозаборных сооружениях, в т.ч. ОАО «Брянский Арсенал»; ОАО ПК «Бежицкий сталелитейный завод».

4. Отвод поверхностных вод с застроенной территории.

5. Расчистка русел ручья Голубочка и ручья Безымянный в пределах Володарского района г. Брянска.

6. Установка водоохранных знаков в пределах г. Брянска.

7. Расчистка (восстановление и экологическая реабилитация) реки Снежеть в пределах г. Брянска.

8. Модернизация объектов водоотведения с целью предотвращения аварийных ситуаций и улучшения экологической и санитарной обстановки.

## 1.10.4. Сохранение и развитие системы ООПТ

1. Осуществление государственного управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения г. Брянска (изготовление и установка информационных аншлагов на ООПТ).

2. Определение границ, постановка на кадастровый учет и проведение землеустроительных работ на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

3. Максимальное сохранение пойменных территорий с отказом от их использования под любые виды строительства. Разработка схемы развития рекреационной зоны в пойме р. Десны.

## 1.10.5. Охрана атмосферного воздуха

1.	Снижение выбросов предприятиями города (в т.ч. ООО ПК «БСЗ», ОАО «Брянские коммунальные системы», ЗАО «Брянский машиностроительный завод», МУП «Брянский городской водоканал», ООО «Глинопереработка»).

2.	Снижение негативного влияния автомобильного транспорта, в т.ч. оптимизация дорожного движения на наиболее загруженных транспортных магистралях города: Московский пр-кт, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Авиационная, ул. Бежицкая.

## 1.10.6. Обеспечение благоприятной городской среды для жителей

1. Предусмотреть для следующих предприятий разработку проектов СЗЗ, учитывая современные мощности предприятий, а также необходимую модернизацию:

-	ЗАО «Эталон»;

-	ООО «Брянское социально-реабилитационное предприятие ВОГ»;

-	ООО «Брянское предприятие профессиональной реабилитации инвалидов «Электрожгут» (ВОС);

-	ОАО Брянский мясокомбинат «Царь-Мясо»;

-	ООО «Глинопереработка»;

-	ФГУП «111 Завод МО РФ», сокращение СЗЗ в южном и юго-восточном направлениях. Вывод жилья из СЗЗ;

-	ФГУП «85 Ремонтный завод МО РФ»;

-	ФГУП «192 Центральный завод ж/д техники», сокращение СЗЗ в южном и юго-восточном направлениях;

-	ОАО Брянский хлебокомбинат "Каравай";

-	ООО «Брянконфи»;

-	ОАО "Брянский электромеханический завод";

-	ООО «Нитон»;

-	ЗАО СП «Брянсксельмаш»;

-	ООО «Птицефабрика «Снежка» – сокращение СЗЗ до 500 м.

Также необходима разработка проектов СЗЗ для предприятий, предусмотренных к выводу на долгосрочную перспективу (ОАО «Стройдеталь и К», ОАО «Стройсервис», ОАО "Брянский мясокомбинат", МУП «Асфальтобетонный завод»).

2. Упорядочение коммунально-складских территорий. Разработка проектов санитарно-защитных зон; защитное озеленение.

3.	Организационные и технические мероприятия по уменьшению вредного воздействия на экологическую обстановку промпредприятий:

-	ЗАО "УК "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Брянский электромеханический завод"; ОАО "ПО "Бежицкая сталь"; ЗАО УК "Брянский автомобильный завод"; ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки", ООО «Брянский завод «Турборемонт», ГУП «Брянский хлебокомбинат» № 1, ООО «Брянская бумажная фабрика», ОАО “Завод "Снежеть", автотранспортные предприятия; в т.ч. проведение мероприятий по разработке проектов и сокращению санитарно-защитных зон – ЗАО «Эталон», ФГУП «85 Ремонтный завод МО РФ», ЗАО УК «БМЗ», ООО «Брянконфи», ОАО «Брянский горпищекомбинат», ОАО «Бежицкий мукомол», ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».

## 1.11. Обращение с отходами производства и потребления

1.11.1. Предложения по совершенствованию системы управления твердыми бытовыми и приравненными к ним отходами

Расчет объемов образования твердых бытовых, крупногабаритных отходов и строительных отходов, на территории г. Брянска.

Годовое накопление твердых бытовых отходов, включая КГО, на первую очередь составит 1906 тыс. м3 или 485,0 тыс. тонн /год.

Годовые объемы образования строительных отходов по городу Брянску складываются из отходов от строительства зданий и сооружений и отходов от ремонта и реконструкции. Годовое образование строительных отходов на первую очередь составит 43 671,1 тон/год (40 842,0 м3/год).

Объемы образования вторичных ресурсов

На первую очередь образование вторичных ресурсов, пригодных для переработки составит 196 974,11 тонн/год.

С целью существенного увеличения процента отбора вторичного сырья для г. Брянска предлагается внедрить систему малого раздельного ТБО в «два контейнера». Один – «зеленый» для сбора упаковки, бумаги; второй – «серый» для сбора пищевых и прочих влажных отходов. В этом случае процентный сбор вторичного сырья на сортировочных пунктах может составить до 40 % в зависимости от компонентов отходов.

Итоговые реально возможные объемы отбора вторсырья в ТБО из отходов жилого сектора г. Брянска при системе сбора в «два контейнера» на первую очередь составят 134 706,29 тонн/год.

Объемы вторичных ресурсов, направляемые потребителю после отбора на мусоросортировочном комплексе на первую очередь составят 121235,66 тонн/год.

Вывод: На основании состава и свойств твердых коммунальных отходов целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания отходов:

Сбор твердых бытовых отходов в два контейнера: «зеленый» (с утильной фракцией) и «серый» (не утильной фракцией) – Извлечение утильных фракций (мусоросортировочные комплексы) – Складирование на полигоне оставшейся части ТКО.

Общие принципы организации сбора и удаления ТКО и КГО

Обновление парка контейнеров, бункеров и специальной техники, в том числе машин для мойки контейнеров. Приведение в соответствие санитарным правилам и нормам места накопления и хранения ТБО.

Для сбора ТКО в городе Брянске  при контейнерной системе сбора отходов предлагается применять металлические оцинкованные евроконтейнеры объемом 1,1 куб.м.

Исходя из расчетов, рекомендуемое ежегодное количество вновь приобретаемых контейнеров объёмом 1,1 м3 составит:

-	226 шт. для установки под стволами мусорокамер;

-	232 шт. для сбора ТКО от населения;

-	652 шт. для сбора ТКО от организаций.

Для сбора крупногабаритного мусора (КГМ) рекомендуется полная замена бункеров для сбора объемом 8 м3 в течение 5 лет. Исходя из расчётов, рекомендуемое ежегодное количество вновь приобретаемых бункеров объёмом 8 м3 составляет 36 штук.

Расчет потребного количества мусоровозного транспорта и контейнеров

Необходимое количество мусоровозного транспорта и контейнеров на первую очередь:

-	бункера V=8 м3 – 178 ед;

-	бункеровозы – 33 ед;

-	контейнеры V= 0,75 м3(без учета домов с мусоропроводами) – 4785 ед;

-	контейнеры V= 1,1 м3(без учета домов с мусоропроводами) – 3262 ед;

-	контейнеры V= 0,55÷0,65 м3(для домов с мусоропроводами) – 1132 ед;

-	мусоровозы МКМ 449-02 с объемом кузова 22 м3 (при раздельном сборе ТБО) – 77 ед;

-	мусоровозы МКМ 449-02 с объемом кузова 22 м3 (при совместном сборе ТБО) – 71 ед;

-	машины для дезинфекции  контейнеров – 4 ед.

Анализ целесообразности и разработка оптимальной схемы размещения мусоросортировочных комплексов

В соответствии с общероссийскими и мировыми тенденциями наиболее апробированной практикой обезвреживания твердых бытовых отходов является реализация следующей технологической цепочки:

Сбор ТБО – Сортировка ТБО на мусоросортировочных комплексах (МСК) – Захоронение неутильной фракции на полигоне ТБО – Продажа утильной фракции потребителю.

На территории административной зоны существующего полигона ТКО г. Брянска построен мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. тонн отходов в год.

На основании результатов анализа существующей ситуации в городе и перспектив его развития, предлагается увеличение мощности МСК до 250 тыс. тонн отходов в год по приёму.

1.11.2. Предложения по совершенствованию системы управления жидкими бытовыми отходами

Анализ сбора и утилизации жидких отходов

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) удаляют из выгребов с помощью ассенизационных машин.

Жидкие отходы из не канализованных домовладений вывозятся по мере накопления, не реже одного раза в полгода.

В настоящее время для слива жидких бытовых отходов определены следующие канализационные насосные станции:

Советский район – ГКНС ул. Калинина;

Бежицкий район – ГКНС-4 ул. Береговая;

Фокинский район – РНС пр. Московский;

Володарский район – КНС Технологическая на ул. Володарского.

Анализ объемов накопления жидких бытовых отходов (ЖБО). Расчет количества транспорта для вывоза ЖБО

Для г. Брянска в целях прогнозирования объемов образования ЖБО будет целесообразно использовать рекомендуемую норму – 3,25 м3/год на 1 человека с учетом роста нормы накопления ориентировочно 2 % в год.

Расчетные данные на первую очередь по образованию ЖБО в г. Брянске:

-	всего годовое накопление ЖБО 470,5 тыс. м3/год, в том числе:

-	годовое накопление ЖБО от населения 317,65 тыс. м3/год;

-	годовое накопление ЖБО от организаций 44,02 тыс. м3/год.

Необходимое количество ассенизационного транспорта при 100 % охвате населения в не канализованном секторе и вывозе ЖБО из общественных туалетов на первую очередь составит 87 ед.

1.11.3. Предложения по механизированной уборке городских территорий

Расчет потребности в машинах для уборки городских территорий

Таблица 1.9.

Потребное количество техники для летней и зимней уборки городских территорий на первую очередь

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подметально-уборочные машины для уборки проезжей части (JOHNSTON VT 650) *В скобках указаны значения для машин (ПУМ 99, КО 326) | 38(53)* | 39(57)* |
| 2 | Комбинированные малогабаритные машины для уборки тротуаров и остановок общественного транспорта (Мультикар -26 Swingo («Schmidt») *В скобках указаны значения для машин КО 707 | 18(43)* | 19(46)* |
| 3 | Комбинированные машины (КО 823) | 27 | 27 |
| 4 | Машины для уборки пляжных территорий (прицеп СК-22) | 5 | 6 |
| 5 | Лаповые снегопогрузчики (КО 206) | 68 | 71 |
| 6 | Самосвалы для вывоза снежных масс с дорог (VК=10 м3) | 235 | 247 |
| 7 | Снегопогрузчики для уборки тротуаров (МКСМ 8000) | 22 | 24 |
| 8 | Самосвалы для вывоза снежных масс с тротуаров (VК=10 м3) | 25 | 25 |

1.11.4. Сооружения и технология обезвреживания твердых бытовых отходов

В соответствии с общероссийскими и мировыми тенденциями наиболее апробированной практикой обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО) является реализация следующей технологической цепочки: сбор ТКО – сортировка ТКО на мусоросортировочных комплексах (МСК) – захоронение неутильной фракции на полигоне ТКО – продажа утильной фракции потребителю.

Описание технологии сортировки твердых бытовых отходов

По предлагаемой системе сбора в «2 контейнера» на мусоросортировочный комплекс поступают отходы, собираемые в «зеленые» и «серые» контейнеры; при существующей на сегодняшний день в г. Брянске системе сбора отходов – все отходы потребления, включая КГО.

Проектная производительность мусоросортировочного комплекса 200 тыс. тонн отходов в год.

Комплекс работает 365 дней в году в 2 смены (при пиковых нагрузках возможна 3-х сменная работа).

Выход вторичных ресурсов на сегодняшний день: по предлагаемой системе сбора в «2 контейнера» – 119916,05 тонн/год; при существующей системе сбора отходов – 47706,3 тонн/год.

Выход вторичных ресурсов на первую очередь: по предлагаемой системе сбора в «2 контейнера» – 121235,66 тонн/год; при существующей системе сбора отходов – 54182,18 тонн/год.

Объект обезвреживания отходов – полигон захоронения отходов

При предлагаемой системе сбора, отходы в брикетах размерами 1,1х1,1х1,0 м размещаются на рабочих картах полигона. Брикеты, уложенные в два слоя, изолируются грунтом.

Расчет необходимых площадей для захоронения ТБО, произведен в проекте «Генеральная схема санитарной очистки территорий города Брянска». На первую очередь необходим отвод новых земель площадью не менее 39,1 га. Отводимая под полигон ТБО территория граничит с существующим полигоном.

В качестве основных направлений работы по управлению ТКО на первую очередь предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами г. Брянска.

3. Разработка и утверждение норм накопления твердых коммунальных отходов для жилищного фонда и объектов инфраструктуры города Брянска.

4. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления города Брянска.

5.Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов.

6. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки города Брянска, повышение ее технического уровня и надежности.

7. Обновление парка контейнеров, бункеров и специальной техники, в том числе машин для мойки контейнеров. Приведение в соответствие санитарным правилам и нормам мест накопления и хранения ТКО.

8. Разработка и внедрение устойчивой системы учета и контроля по сбору, транспортировке, и безопасному захоронению не утильной части ТКО.

9. Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТКО:

-	организация раздельного сбора компонентов ТКО;

-	максимально возможное вторичное их использование;

-	развитие рынка вторичного сырья.

10. Выход на проектную мощность до 250 тыс. тонн отходов в год по приёму мусоросортировочного комплекса г. Брянска.

11. Рекультивация неиспользуемой части полигона ТКО. Устранение недостатков в эксплуатации полигона ТКО.

12. Увеличение территории для размещения полигона ТКО.

Расчет необходимых площадей для захоронения ТКО, произведен в проекте «Генеральная схема санитарной очистки территорий города Брянска», и составит 48,0 га на расчетный срок. Уже на первую очередь необходим отвод новых земель площадью не менее 39,1 га.

13. Решение проблемы утилизации снега, вывозимого с улиц города, приобретение снегоплавильных установок.

14. Ликвидация несанкционированных свалок.

## 1.12. Инженерная защита и подготовка территории

### 1.12.1. Защита от затопления паводками 1% обеспеченности

Инженерная защита от затопления паводками 1% обеспеченности уже освоенных территорий предусматривается строительством дамб обвалования. Для защиты вновь осваиваемых свободных территорий предусматривается подсыпка или намыв грунта.

Защита от затопления вновь осваиваемых свободных территорий:

-	Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта.  Бежицкий район (вдоль ул. Флотской) – 700,0 тыс. м3.

-	Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Бежицкий район (микрорайон Автозаводец) – 900,0 тыс. м3.

-	Образование территории локальных участков путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Фокинский район (южнее пр. Московского) – 200,0 тыс. м3.

Защита от затопления уже освоенных территорий:

-	Защита от затопления паводком 1% обеспеченности существующей застройки п. Б. Полпино предусматривается при помощи строительства дамбы обвалования и участка автомобильной дороги, проходящей по пойме р. Снежеть в насыпи.

Протяжённость защитных сооружений составляет  4,0 км, высота – 1,5 м, объём подсыпаемого грунта  – 160 тыс. м3.

### 1.12.2. Защита от подтопления грунтовыми водами

Первоочередные мероприятия по защите от подтопления грунтовыми водами:

-	строительство дренажных коллекторов на территории пгт. Радица-Крыловка. Протяжённость дренажных коллекторов составляет 2,0 км;

-	строительство дренажных коллекторов на территории м-р. Флотский. Протяжённость дренажных коллекторов составляет 5,0 км;

-	строительство дренажных коллекторов на территории м-р. Большое Полпино. Протяжённость дренажных коллекторов составляет 2,0 км;

-	строительство дренажных коллекторов в районе улиц Шолохова, Кошевого на территории Фокинского района. Протяжённость дренажных коллекторов составляет 5,0 км.

### 1.12.3. Организация поверхностного стока

Комплекс сооружений системы ливневой канализации предназначен для приема и быстрого отведения всех видов поверхностного стока: дождевых вод, стока от снеготаяния, поливки и мытья улиц и площадей и пр. Кроме того, в системе ливневой канализации предусмотрено строительство очистных сооружений для очистки загрязненной части этих стоков перед выпуском в водоприемники.

На первый этап развития предусмотрено:

-	строительство самотечных коллекторов ливневой канализации на территории Бежицкого района протяжённостью 18 км;

-	строительство самотечных коллекторов ливневой канализации на территории Советского района протяжённостью 18,5 км;

-	строительство самотечных коллекторов ливневой канализации на территории Володарского района протяжённостью 10 км;

-	строительство самотечных коллекторов ливневой канализации на территории Фокинского района протяжённостью 5 км;

-	строительство напорных коллекторов ливневой канализации на территории Советского района протяжённостью 1,8 км;

-	строительство насосных станций на территории Бежицкого района – 3 шт;

-	строительство насосных станций на территории Советского района – 6 шт;

-	строительство насосных станций на территории Володарского района – 3 шт;

-	строительство насосных станций на территории Фокинского района – 2 шт;

-	строительство очистных сооружений ливневой канализации на территории Бежицкого района – 3 шт;

-	строительство очистных сооружений ливневой канализации на территории Советского района – 5 шт;

-	строительство очистных сооружений ливневой канализации на территории Володарского района – 3 шт;

-	строительство очистных сооружений ливневой канализации на территории Фокинского района – 1 шт.

### 1.12.4. Противоэрозионные мероприятия

Благоустройство берегов р. Десны и укрепление размываемых участков предлагается вблизи застроенных или намечаемых под застройку территорий. Протяжённость берегоукрепления р. Десны на первый этап освоения составляет 3,0 км.

### 1.13. Озеленение

На первый этап развития предусмотрено:

Таблица 1.10

Перечень запроектированных озеленённых территорий общего пользования на первый этап

| №№ | Наименование озелененных территорий на первый этап | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Бежицкий район |  |
| 1. | Парки района | 22,0 |
| 3. | Скверы у деловых и общественных центров | 5.0 |
| 4. | Бульвар по ул. Камозина | 0,9 |
|  | Итого | 27,9 |
|  | Володарский район |  |
| 1. | Парк по ул. Чернышевского | 28,6 |
| 2. | Парк в жилой зоне | 7,0 |
| 3. | Парк по ул. Пролетарская | 8,0 |
| 4. | Скверы у общественно-деловых и культурных центров | 2,0 |
| 5. | Бульвары | 1,0 |
|  | Итого | 46,6 |
|  | Советский район |  |
| 1. | Скверы у общественно-деловых и культурных центров | 13,4 |
| 3. | Бульвары | 30,0 |
|  | Итого | 43,4 |
|  | Всего по городу | 117,9 |

Площадь озелененных территорий общего пользования территорий городского и районного значения г. Брянска на первую очередь строительства предполагается увеличиться с 181,1 до 299,0 га, что составит 6,9 м2 на 1 жителя.

Площадь озелененных территорий общего пользования административных районов на первую очередь строительства составит:

-	Бежицком районе – 56,0 га;

-	Володарском районе – 67,0 га;

-	Советском районе – 68,2 га;

-	Фокинском районе – 13,8 га.

# 2. основные технико-экономические показатели

|  | Показатели |  | Един. Измер. |  | Современ-ное состояние | Первый этап |  | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах городского округа | га |  | 18643 |  | 18643 |  | 18643 |
| 1.1. | Жилые зоны, всего | га |  | 5060 |  | 5474 |  | 5935 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажной застройки |  |  | 437 |  | 767 |  | 1023 |
|  | - среднеэтажной застройки |  |  | 617 |  | 634 |  | 705 |
|  | - малоэтажной застройки |  |  | 346 |  | 343 |  | 387 |
|  | - индивидуальной и блокированной застройки с участками |  |  | 3660 |  | 3730 |  | 3820 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны, всего |  |  | 1135 |  | 1405 |  | 1860 |
| 1.3. | Рекреационные зоны, всего в том числе |  |  | 1130 |  | 1248 |  | 1397 |
|  | - городские леса | га |  | 949 |  | 949 |  | 773 |
|  | - озелененные территории общего пользования | га |  | 181 |  | 299 |  | 624 |
|  | - обеспеченность на 1 жителя | м2 |  | 4,2 |  | 6,9 |  | 14,1 |
| 1.4. | Производственные зоны | га |  | 1056 |  | 1020 |  | 1056 |
| 1.5. | Коммунально-складские зоны |  |  | 1081 |  | 1088 |  | 1097 |
| 1.6. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, всего |  |  | 3440 |  | 3540 |  | 4140 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - железнодорожного транспорта |  |  | 795 |  | 795 |  | 795 |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования, всего |  |  | 1605 |  | 1605 |  | 1402 |
| 1.8. | Земли особо охраняемых природных территорий |  |  | 489 |  | 489 |  | 489 |
| 1.9. | Зоны специального назначения |  |  | 367 |  | 394 |  | 494 |
| 1.10. | Прочие территории |  |  | 3280 |  | 2380 |  | 773 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселяемое население | тыс. чел. |  | 430,0 |  | 435,0 |  | 440,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | млн. м2 общ. пл. |  | 10,7 |  | 14,1 |  | 18,2 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. |  | 24,9 |  | 32,4 |  | 41,4 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | - |  | 122,0 1 |  | 302,0 1 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % |  | - |  | 1,1 |  | 2,8 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | - |  | 10,6 |  | 10,4 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство |  |  | - |  | 3,5 |  | 7,8 |
|  | В том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажное |  |  | - |  | 2647 |  | 5600 |
|  | - среднеэтажное |  |  | - |  | 106 |  | 780 |
|  | - малоэтажное |  |  | - |  | 212 |  | 330 |
|  | - индивид. и блокированное с участками |  |  | - |  | 565 |  | 11102,3 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищн. фонда | тыс. м2 |  | 308,8 |  | до 350,02 |  | до 390,02 |
| 3.7 | Из общего объёма нового жилищного строительства размещается |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | % |  | - |  | 82-84 |  | 75-80 |
|  | - на реконструируемых |  |  | - |  | 16-18 |  | 20-25 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажное | % |  | - |  | 75 |  | 72 |
|  | - среднеэтажное |  |  | - |  | 3 |  | 10 |
|  | - малоэтажное |  |  |  |  | 6 |  | 4 |
|  | - индивидуальное и блокированное с участками |  |  | - |  | 16 |  | 14 |
|  | Потребность в территориях, всего | га |  | - |  | 760 |  | 1550 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - под многоэтажную застройку |  |  | - |  | 330 |  | 630 |
|  | - под среднеэтажную застройку |  |  | - |  | 17 |  | 115 |
|  | - под малоэтажную застройку |  |  | - |  | 63 |  | 105 |
|  | - под индивидуальную и блокированную с участками |  |  | - |  | 350 |  | 700 |
| - - в том числе порядка 65 тыс. м2 – по программе сноса ветхого и непригодного для проживания муниципального жилья; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития города Брянска до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость магистр. УДС км по оси улиц (по измерениям) |  | км |  | 239 | 260 |  | 275 |
|  | То же сети ОПТ км (включая маршрутное такси)* |  | км |  | 195 | 202 |  | 214 |
| 4.2 | Количество маршрутных поездок на ОПТ за год на 1 жителя |  | поездок на 1 жит. в год |  | 405 | 389 |  |  |
| 4.3 | % работы, выполняемой личным транспортом (в%): |  | ед. |  |  |  |  |  |
|  | по количеству полных поездок за раб. день |  |  |  | 19 | 26 |  |  |
|  | по работе в пассажиро-километрах за рабочий день |  |  |  | 29 | 36 |  |  |
| 4.4 | Средняя дальность полной поездки по городу (км) |  | км |  |  |  |  |  |
|  | на ОПТ |  |  |  | 4,4 | 4,4 |  |  |
|  | на личном транспорте |  |  |  | 7,4 | 7,3 |  |  |
| 4.5. | Средние затраты времени на «трудовые « передвижения» (минут) |  | минут |  |  |  |  |  |
| 4.6. | В расчёте на общественный транспорт |  |  |  | 28,5 | 28,7 |  |  |
| 4.7 | В расчёте на легковой автомобиль |  |  |  | 20,2 | 20,2 |  |  |
|  | средневзвешенные |  |  |  | 27,3 | 27,0 |  |  |
| *Примечания: 1.. Совмещения на I этап и перспективу для показателей, полученных из расчётов, объяснены в пояснительной записке к I этапу, раздел 2. 2. Протяжённость линий ОПТ показана с учётом совмещения на многих участках разных видов транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общий объём водопотребления, всего |  | тыс. м3 в сутки |  | 124,5 |  | 149,0 | 172,4 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. (без учёта промышленности) |  | л в сутки на 1 чел. |  | 171,5 |  | 230,0 | 135,0 |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков |  | тыс. м3 в сутки |  | 117,1 | 140,0 |  | 144,0 |
| 5.2.2 | Проектная мощность очистных сооружений (городские + пгт Белые Берега) |  |  |  | 240+5,2 | 240+5,2 |  | 240+5,2 |
| 5.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации |  | тыс. м3 в год |  | 1200,0* | 1904,0 |  | 2448,0 |
| *Годовой объём вывозимых на захоронение отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды |  | МВт |  | 295 | 392 |  | 496 |
| 5.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/ч |  | 1211,64 | 1488,5 |  | 1832,0 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Потребление газа на ком-быт. нужды и отопление одноэтажной застройки |  | млн. м3 в год |  | 129300 | 610390 |  | 1144700 |
| 5.7 | Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Ливневая канализация |  | км |  | 25,6 | 77,1 |  | 251,6 |
| 5.7.2 | Дренажные и ливнедренажные коллекторы |  |  |  | - | 14,0 |  | 23,6 |
| 5.7.3 | Набережные и берегоукрепление |  |  |  | - | 3,0 |  | 7,5 |
| 5.7.4 | Очистные сооружения ливневой канализации |  | шт. |  | - | 14 |  | 34 |
| 5.7.5 | Дамба обвалования |  | км/тыс. м3 |  | - | 4,0/160 |  | 12,5/1170 |
| 5.7.6 | Подсыпка грунта |  | тыс. м3 |  | - | 1800 |  | 3730 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Население в СЗЗ |  | тыс. чел. |  | 30,7 | - |  | 28,637* |
| 6.2 | Население в СЗЗ электроподстанций |  |  |  | 1,450 | - |  | - |
| 6.3 | Экранирование железной дороги |  | погонные метры |  | - | 21490 |  | 21490 |
| 6.4 | Экранирование электроподстанций |  | погонные метры |  | - | 600 |  | 600 |
|  |  |  | кол-во экранов, шт. |  | - | 5 |  | 5 |
| 6.5 | Особо охраняемые природные территории |  | шт. |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  |  |  | площ., га |  | 489,01 | 489,01 |  | 489,01 |
| *С учётом мероприятий на перспективный срок реализации генплана |  |  |  |  |  |  |  |  |